| Interactive Studio |  |
| --- | --- |
| 互动播放器 |  |
| 用户手册 |  |
| 版本编号 : | V1.0.0 |

目录

1. 概述	2

1.1.	应用领域与使用对象	2

2. 系统综述	3

2.1.	系统功能简介	3

2.2.	性能	3

3. 运行环境	4

3.1.	硬件设备要求	4

3.2.	软件系统要求	4

4. 系统操作说明	5

4.1.	安装与初始化	5

4.1.1.	软件安装	5

4.1.2.	设备连接	5

4.1.3.	配置	6

4.2.	界面及功能	7

4.2.1.	主界面	7

4.2.2.	功能区	7

4.2.3.	播放方案	11

5. 常见问题及解决方法	13

6. 使用范例	14

6.1.	范例描述	14

6.2.	设置详情	14

- 概述

  - 应用领域与使用对象

LED 地砖屏借助传感器，能够跟随人的脚步活动呈现即时的画面效果，从而可以实现诸如演员与观众走过，脚下出现鱼儿游走、落叶吹开等效果，甚至可以跟踪人的运动轨迹。极具视觉冲击力，特别适用于舞台、游戏、教学交互等场景。

Interactive Studio是针对新亚胜互动显示屏专门研发的软件。

- 系统综述

  - 系统功能简介

本系统在模组中植入传感器，通过 MCTRL510 地板屏控制系统实现传感数据回传，从而实现互动。本系统支持点击事件。另外提供 Flash控制接口 以及 DLL插件接口，方便客户自主开发游戏等素材。

  - 性能

Interactive Studio 的一些特效需要较强的 CPU 和 GPU 运算功能，譬如“Light.swf”。

- 运行环境

  - 硬件设备要求

电脑硬件要求:

| CPU | Intel 标压i5或同性能处理器 |
| --- | --- |
| 内存 | 8G及以上 |
| 硬盘 | 建以使用SSD |

外部设备硬件要求

| 控制器 | Nova MCTRL510 |
| --- | --- |
| 显示屏 | 新亚胜互动显示屏 |

  - 软件系统要求

32/64位 Windows 7 或 Windows 10

- 系统操作说明

  - 安装与初始化

    - 软件安装

Windows 7需安装Microsoft .NET Framework 4.5.2

软件为绿色安装方式，直接运行解压后文件夹根目录里的即可。

    - 设备连接

MCTRL510

网线

串口

PC

单个发送卡连接

串口

PC

网线

交换机

MCTRL510

多个发送卡连接

    - 配置

- 参照 4.1.2设备连接 的两图连接传感器通信网口。

- 启动 NovaLCT，按照普通显示屏方式配置屏幕并点亮。

- 设置本机IP 为 192.168.11.200（与控制器 IP 不重复即可），掩码为255.255.255.0，网关为空。

- 启动程序

  - 界面及功能

    - 主界面

    - 功能区

播放方案选项卡

对编辑的播放方案进行新建/打开/保存和另存为

设备选项卡

与控制器建立/断开连接

选择显示模式

隐藏 / 显示播放窗体

显示模式

- Interact（互动）模式

播放互动素材，并对点击位置有感应（快捷键F1）

- Test（测试）模式

测试感应功能是否正常，有感应则会显示“√”（快捷键F2）

- Black（黑屏）模式

屏幕不显示任何内容（快捷键F3）

- Debug（调试）模式

显示传感器的电容值，一般用于生产时进行测试（快捷键F4）

互动性选项卡

Anti-interference（抗干扰等级）：1～9 级调节，推荐值 2。抗干扰等级值越大，稳定性越好，但值越大，踩踏区域面积越大才能触发感应。

Touch Sensitivity（触摸灵敏度）：1～9 级调节，推荐值 5。灵敏度值越大，感应距离越远，但越容易受干扰。

TouchMode（触摸模式）：低/中/高分辨率，推荐 中分辨率。低/中/高分辨率分别将一块屏幕分为1/4/16个感应区。

Temp Change Over（温度复位幅度）：0，5-255级调节，推荐 5

Reset Time Interval（时间复位间隔）：0，20-255级调节，推荐 20

设置选项卡

Language（语言）：界面语言选择，重启后生效

Ligature（走线）：显示屏幕尺寸及在NovaLCT配置的走线，只能查看

Controls（控制器）：显示/修改控制器的IP信息，确定修改需要点击“应用”。控制器IP不能和其他控制器IP及本机IP重复。

ScanBoard（接收卡）：对接收卡上的单片机进行版本查询和程序升级

PowerUser（高级用户）：输入yestech后，启用 显示电容模式 和 调整复位参数 功能

    - 播放方案

窗口编辑

- 点击“添加窗口”添加新播放窗口

- 右键单击新建的窗口，在弹出的菜单里选择“编辑窗口”

Add Screen（添加屏幕）：将在NovaLCT里配置好的屏幕添加到播放窗口

窗口属性：可以设置播放窗口的备注、位置及缩放比例

屏幕编辑区：可以拖动或在屏幕属性里更改屏幕在播放窗口里的位置

节目编辑

- 在播放方案列表里点击需要添加节目的播放窗口项，节目编辑区会显示选中窗口当前正在播放的节目列表

- 点击“添加节目”添加一个新节目

- 点击添加的节目项，节目编辑区会显示节目的详细信息

添加素材：选择单个或多个需要添加到节目里的播放素材，素材类型支持Flash及DLL插件

播放：点击播放时，如果已经连接到控制器，则播放窗体会立刻按素材列表惊醒循环播放，否则会等待连接上控制器后才进行播放

播放素材的播放时间等信息可以在素材属性里更改

- 常见问题及解决方法

软件无法启动？

打开诺瓦软件查看是否检测到控制系统，如果没有检测到，则重新拔插USB串口线或重启MarsServerProvider。如果软件报了无法读取IP的错误，则说明电脑连接了其他类型的控制器，将其他控制器拔掉连接即可。

无法连接到控制器？

按照“4.1 安装与初始化”操作后如果还无法连接，可能网线接头松动或线材损坏，更换网线

无法互动？

- 点击“Connect”后连接上控制器，互动功能才会启用

- 打开NovaLCT，查看是否检测到正确数量的接收卡

- 检查一下接收卡的程序版本是否正确

- 请联系技术支持人员

- 使用范例

  - 范例描述

通过一台控制器控制两个屏幕，分别是2行*2列的 MG7 P4.8 箱体和 3行*7列的 MG11 P4.8 箱体，两个屏幕拼接成一个播放窗口。

  - 设置详情

- 按照“4.1.2 设备连接”的连接方式将电脑、控制器、箱体连接起来。如果需要使用视频拼接器进行大屏拼接，请联系技术支持人员提供服务支持。

- 使用NovaLCT配置屏幕，同时需要设置每个屏幕的坐标。

屏幕1

屏幕2

- 打开互动播放器，等待读取完屏幕配置

- 播放方案→新建

- 点击“添加窗口”→选中新建的窗口→右键选择“编辑窗口”

- 在弹出的窗口中点击“添加屏幕”，选择要添加到播放窗口的屏幕

- 在“窗口设置”里将添加的屏幕里最小的X坐标和Y坐标填入位置那一项

- 在屏幕编辑区点击各个屏幕，在屏幕位置区设置屏幕在播放窗口里的位置，设置完毕后关闭编辑窗口。

- 点击“添加节目”，添加一个新节目

- 选中新添加的节目，在节目编辑区点击“添加素材”来添加单个或多个播放素材，每个素材的默认播放时间为60s。

- 点击设备→“连接”，连接上控制器

- 选中要播放的节目，在节目编辑区点击“播放”，对应的窗口将开始循环播放素材列表里的素材。